哈尔滨工业大学

<<计算机网络>>

实验报告

(2016年度春季学期)

| 姓名： | 马晶义 |
| --- | --- |
| 学号： | 1130310723 |
| 学院： | 计算机科学与技术学院 |
| 教师： | 刘晓烽 |

实验5 ：利用Wireshark进行协议分析

- 实验目的

- 实验内容

- 实验过程

  - HTTP分析

- HTTP GET/response

  - 图中可以看出浏览器GET请求是HTTP 1.1，所访问的服务器的HTTP协议版本号是1.1（返回HTTP/1.1 200 ok）

  - 浏览器指出接收的语言版本： zh-CN 简体中文

  - 本机的IP地址是192.168.4.6，服务器http://hitgs.hit.edu.cn/main.psp的IP地址是 219.217.226.18

  - 从服务器向浏览器返回的状态码是200

- HTTP 条件 GET/response交互

- 发出的第一个GET请求中，没有 IF-MODIFIED-SINCE

- 明确了文件的内容，图中可以看出返回文件内容的大小及格式

- 较晚的HTTP GET请求中，有一行IF-MODIFIED-SINCE,后面跟着的是报文上次修改的时间

- 状态码是 304，不明确返回文件的内容。因为返回的是304的报文，表示缓存的报文未被修改，是最新的。因此，不需要返回文件的内容，浏览器只需要从缓存中取得即可。

  - TCP分析

    - 客户端主机的IP地址192.168.4.26 端口号是60820

    - 服务器的IP地址是202.205.18.194 发送和接收的端口号是80

    - 初始化TCP连接的TCP SYN报文段序号是0，用标志位1来标识SYN报文段

    - 服务器向客户端发送的SYNACK报文段序号是 0，Acknowledgement字段的值是1,  用1来标示SYNACK

    - Tcp三次握手过程：

第一次握手：seq = 0 ,syn = 1

第二次握手：seq = 0,ack = 1,syn=1,ack标识为1

第三次握手 seq=1,ack=1,ack标志位是1

    - 包含HTTP POST命令的TCP报文段序号是

    - TCP连接上的第六个报文段的序号是  32   发送时间 20:22:43.889938

RTT时间：接收时间：20:22:43.927974

    - 前6个TCP报文段长度分别是 :717,1460,1460,1460,1460,1460

    - 接收端的可用缓存空间是 513，限制发送的传输后，接收端缓存仍然够用

    - 无重传的报文段 根号序列号判断，没有重复

    - 连接的Throughput是：

1496*3/(2.488325-2.488311)/8=40071428.58 (bytes/s)

  - IP分析

（1）

    - 主机的IP地址是：192.168.4.26

    - 上层协议字段的值是 ICMP(1)

    - IP头有20字节，净载为56-20=36字节

总长度是56去掉报文头20字节得到

    - 数据包净载大小 36字节

    - 该IP数据包未分片，依据是DF=0,表示可以分片；但MF=0表示是最后一个分片，因此是未分片的。

（2）

      - IP数据报中总是发生改变：id,ttl,头部检验和

      - ID,TTL,头部段校验和字段会发生变化，目的IP地址和源IP地址不会发生变化。ID数据包ID；TTL在经过路由器的时候需要减一，头部发生变化，因此校验和不一样。源主机和目的主机未变化，因此源IP目的IP不发生变化。

      - Identification字段值 0xbcf5

（3）最近路由器返回的ICMP Time-to-live-exceeded消息：

1、A. Identification字段值为：0xf85a(63578)，TTL值为：64

2、B. Identification根据计数器变化； TTL增长。

（4）包大小改为2000字节以后的发送ICMP Echo Request消息：

1、消息被分片了,上图中显示被分为2片了

2、第一个IP报的头部段flag是1，表明它不是最后一个分片，该分组的分片长度是1500B，其中数据段是1480个字节，头部段20字节。

修改为3500字节后的发送的ICMP Echo Request:

- 原始数据包分为3片

- 前两个分片MF=1，后两个分片offset分别是1480和2960

  - ARP数据包

    - 利用MS-DOS命令查看arp缓存

列含义：Internet 地址  物理地址 类型

    - 清除主机上ARP缓存的内容：

- ARP数据包的格式：

如下图所示，ARP分为9个部分： Hardware type：2字节

Protocol type：2字节               Hardware size：1字节

Protocol size：1字节               Opcode：2字节

Sender MAC address：6字节        Sender IP Address：4字节

Target MAC Address：6字节        Target IP Address：4字节

- 判断ARP是请求和应答包：

如图所示，Opcode:request()中的值是1则是请求，是2则是应答

    - 因为ARP进行查询工作时，主机并不知道哪个主机知道目的MAC地址，所以要通过广播的形式，向局域网中所有节点进行查询；但ARP响应时已经知道源MAC地址（就是发送广播帧的节点），所以要在一个有着明确目的局域网地址的帧中传送。

  - UDP数据包

    - 消息是基于UDP

    - 主机IP是192.168.4.26目的IP地址 182.254.110.93

    - 主机发送QQ消息的端口号是4010，QQ服务器的端口号是8000

    - 数据报的格式：如图所示

分别占字节数：

    - 因为服务器要返回接收的结果发送给给客户端。 可以看出UDP的不可靠数据传输，因为只提供了⼀一次返回的基本ACK，没有保证数据一定能够被准确无误地送达。而且我们可以看到UDP数据包是没有序列号的，因此不能像TCP协议那样先进行握⼿，然后在发送数据，同时又发送ACK消息。

  - DNS协议分析

打开www.baidu.com显示结果

报文详细：

- 实验心得

通过本次实验，熟悉了Wireshark的基本操作，了解对HTTP,TCP,IP,UDP,ARP,DNE各种协议的分析，验证了课程中所教授的课程知识，对协议中的报文的格式有了更深的认识，对其各个部分的作用有了一定的了解。对网络中，各个协议的工作方式，能够通过wirdshark进行分析，并得到各种报文的格式。深入理解了报文在网络中发送接受及转发的过程。对IPv4分组发送有了实践的检验，深入了解分片的过程。此次实验综合所学的协议，加深了对协议的认识。